华 北 科 技 学 院

2018  届本科毕业论文开题报告

论文题目：        废机油中基础油族组成的GC-MS分析

学生姓名：     张璋           学 号：    201401054307

院 （部）：                环境工程学院

专    业：     环境工程     班 级：     环境B143班

指导教师：                马登军

2018年 3月30 日

- 届本科毕业论文开题报告

1. 研究意义 我国交通运输业每年产出大量的废机油。据统计，截至2017年全国机动车保有量已超过3.04亿辆，产生废机油也已超过1000万吨。废机油在各种机械、车辆、船舶和设备等的使用过程中，由于受到氧化、热分解聚合作用和磨粒杂质的污染而产生大量胶质、氧化物，这些废机油如果被丢弃或者处理不当，必将造成严重的环境污染，因而探索不同废机油的组成及特点，为废机油的综合利用提供参考是十分必要的。 基础油的烃族组成与许多性质如氧化安定性、粘度指数、倾点等密切相关。 因此，测定基础油的烃族组成不仅可以控制基础油的生产质量而且对润滑油的研制调配具有重要意义。1996年美国石油学会公布了基础油的分类，将饱和烃的含量作为一项重要指标，说明烃族组成的重要性。质谱法由于可以给出复杂烃类混合物的烃族组成，因此一直是石油烃族组成分析不可缺少的手段，应用GC-MS分析石油烃族组成方面做了大量的工作，结果表明，台式GC- MS四极质谱仪不需增加任何设备，完全能满足ASTM标准的要求，从而降低了质谱法分析的成本，使之成为可以快速推广的一个方法 。

2. 设计的主要环节或论文的基本内容 2.1 实验内容 废机油中的主要成分是饱和烃以及芳香烃等，首先过滤掉废机油中的一些固体杂质，再以正戊烷、二氯甲烷为冲洗液将试样分离成饱和烃和芳香烃馏分，经净化稀释后分别进行进样，得到质谱图。根据特征质量碎片加和确定各类烃的浓度。由质谱数据估计烃类的平均碳数，根据由各类烃的平均碳数确定的校正数据进行计算。每个馏分的结果根据分离得到的质量分数进行归一，结果以质量分数表示。可用于判断工艺参数变化的影响及装置操作失常的原因，评价组成变化对产品性能的影响。 实验方法与步骤: （1）前处理: 称取一定量样品于烧杯中，移入普通漏斗中，过滤掉固体杂质。 - 将硅胶和氧化铝在150℃恒温5h，放入具塞玻璃瓶中备用。 - 称取约试样，精确到1mg。 ③将吸附柱垂直固定，柱的末端用脱脂棉塞紧，然后加入硅胶和氧化铝，并将硅胶敲紧至刻线为止，用正戊烷润湿色谱柱。把已称重好的试样转移到色谱柱中，用正戊烷和正己烷、二氯甲烷混合液分别冲洗出饱和烃、芳烃馏分。去除溶剂的饱和烃、芳烃称重后放在具塞瓶中备用。 （3）建立方法: ①饱和烃分析条件：质量分辨率：不小于500;电离方式：EI；电子轰击能量：70ev；电离室温度：250℃；进样器加热温度：125℃-300℃（50℃/min）；质量扫描方式：全扫描；质量扫描范围：60amu-460amu；扫描速度：500amu。 ②芳烃分析条件：质量分辨率：不小于800；电离方式：EI；电子轰击能量：70ev；电离室温度250℃；进样器加热温度：125℃-300℃（50℃/min）；质量扫描方式：全扫描；质量扫描范围：60amu-760amu；扫描速度：500amu/s。 （4）数据分析及总结： 估计烃类的平均碳数，并由其确定的校正数据进行计算，最终成分组成由计算机程序计算得到。 2.2 实验难点： （1）样品前处理； （2）数据分析 2.3参考文献 [1]刘维屏.中性废油挥发组份的GC/MS分析[J].上海环境科学,1990(03):19-21. [2]李晓英,彭德伟.餐饮废油与食用植物油品质的GC-MS检测[J].中国油脂,2011,36(04):74-77. [3]贾娟英,杨琳,潘艳,申克静.用GC-MS测定汽油中烃族组成与行业标准的比较[J].黄山学院学报,2014,16(03):50-53. [4]李怿,吕自立,刘雪兰.柴油烃族组成分布的GC-MS测定[J].分析测试学报,2002(01):29-32.

3.进度安排： 第4周-第5周 提交任务书以及开题报告，进行开题答辩 第6周-第8周 读文献，建立分析方法，并按期汇报 第9周-第13周 开始做实验，进行数据分析，得出结论 第14周-第17周 毕业设计提交及答辩

指导教师意见： 该生对废机油组分分离与GC-MS分析相关的理论以及气质联用仪的使用有初步的了解和认识，课题具有一定的研究价值，难度合适。论文思路基本明确，研究方法和技术手段符合要求，研究步骤基本合理，进度安排合理，能够在预定时间内完成该论文的工作。论文结构清晰，内容详实，同意开题。 指导教师（签字）： 年 月 日

系（教研室）审查意见： 系（教研室）主任（签字）： 年 月 日