华 北 科 技 学 院

- 2018届本科毕业论文开题报告

论文题目：   气固多相流系统中颗粒的运动特性

学生姓名：	   白劲松   学 号：   201401034323

院 （部）：  环境工程学院

专    业：	 化学工程与工艺   班 级：  化工B143

指导教师：	       李文军

2018年 3 月30 日

2018届本科毕论文开题报告

1. 研究意义 流态化技术已经在能源、化工领域得到广泛的应用，但由于流化床内部两相流动、传热及化学反应的物理机理和作用规律复杂性，目前为止对流化床的认识还远不能令人满意。 气流床气化技术对高灰熔点、高灰份的煤种适应性较差，即便能够气化，效率和经济性也已大大降低；此外气化炉内的高温条件对气化炉的材料、制造工艺、运行维护提出了很高的要求，气化炉造价和运行维护成本居高不下。 随着国际石油价格不断攀升，天然气资源日益紧缺，我国煤多油少气少的能源结构，决定了我国以煤为主的一次能源利用方式。同时，我国高硫份、高灰份、高灰熔点的煤种所占比例较高，采用目前工业化的气化方式必将导致能耗、成本的提高，系统的复杂和效率的下降。

2. 设计的主要环节或论文的基本内容 2.1实验内容 本实验主要是考察气、固两相在炉膛截面为矩形时的流动情况，研究压差在炉膛高度上的变化及分布、通过分析和近似计算来研究固体含量沿轴向方向上的分布，最后得出固体在炉膛内分布的不均匀性。实验的一般方法是，在沿炉膛分布若干个点，原则上布测点越多越精确，但根据实际情况太多的布孔，使炉膛漏风更多导致误差增大。为了能更真实的反映整个炉膛的流动情况，要求在最短的时间内读出各个点的数值。 2.2孔隙率（固体含率）的求解公式 由于气固两相在炉膛内的流动相当复杂，许多问题都需要分析、简化后才能进行实际的实验研究。本实验也遵循这个研究思路，不考虑流体和颗粒与炉膛壁之间的摩擦力，根据静力分析，床层压降全部转化为流体对颗粒的曳力，用于托起该层颗粒，用公式表示为： △p·Af = （Af·H）[（1-ε）ρsg +ερgg] 式中：Af表示炉膛的横截面积，ε表示床层的孔隙率。 对其反求，可以解得关于ε的表达式： ε= ρs-△pgHρs-ρg 实际计算时要用到的公式为 εi= ρs-△pig△Hiρs-ρg 2.3参考文献 [1]秦伟刚.气固两相流差压信号的EMD和三阶累积量分析.仪器仪表学报.2014（04） [2]廖良良.密相输运床气固两相流动实验及数值研究.中国科学院工程热物理研究所.2008（6） [3]周明哲.鼓泡流化床气固两相流动特性的数值模拟.《节能技术》.2012（7） [4]张毅.循环流化床下料立管内气固两相流动状态与压力脉动的关系.过程工程学报2008（2） [5]胡小康.循环流化床提升管内压力脉动特性.化工学报.2010（4）)

2018  届本科毕业论文开题报告

- 进度安排 第5～6周 提交开题报告，文献综述和翻译资料 第7～11周 开展毕业设计(论文)工作 第12周 毕业设计(论文)中期检查 第13～15周 毕业设计(论文)修正 第16周 毕业设计(论文)提交及审查答辩资格 第17周 毕业答辩

指导教师意见： 该生对气固多相流系统中颗粒运动相关的理论与实践知识有初步的了解和认识，课题具有一定的研究价值，难度合适。论文思路基本明确，研究方法符合要求，进度安排合理，能够在预定时间内完成该论文的工作，同意开题。 指导教师（签字）： 年 月 日

系（教研室）审查意见： 系（教研室）主任（签字）： 年 月 日