华 北 科 技 学 院

2018届本科毕业论文开题报告

论文题目：   煤焦油组分分离与GC-MS的分析研究

学生姓名：	   李亚亚   学 号：   201401034231

院 （部）：            环境工程学院

专    业：	   化学工程与工艺    班 级：  化工B142

指导教师：	    李文军

2018年 3 月30 日

2018届本科毕论文开题报告

1. 研究意义 我国是煤炭资源大国，煤炭是很宝贵的资源，因为它能高效制取化学品和高性能材料，但由于煤中富含芳环结构特别是杂环结构，这是煤转化成洁净燃料的致命弱点。但正因如此，可以转而从煤焦油和煤液化油等煤的衍生物中分离出各种芳香族高分子单体，进而由这些高分子单体可以合成多种高附加值的高分子材料。 通过本课题的研究，对提取煤焦油轻质组分中的高附加值化学品进行高效利用提供了有效的手段。各芳香烃族组分和酚类物质的分离提取，不仅有利于焦油的后续加工利用，也可以应用到医药化工等领域。因此，这一课题的研究对煤焦油轻质组分的高效利用具有非常重要的意义。

2. 设计的主要环节或论文的基本内容 2.1实验内容 目前煤焦油加工行业正朝着精细化，集中化和规模化的方向发展，而煤焦油的组分非常复杂，含有上万种化合物，截止目前只鉴定了 500 种左右。虽然煤焦油的发现已有 300 多年的历史，但是由于煤焦油组分的复杂性，有很多组分还不是很清楚，特别是其沸点馏分的分离与分析。煤焦油中某些化合物可与外加溶剂形成共沸物，此类化合物可采用精馏的方法对其进行分离。 本课题是使用利用煤炭地下气化实验中心的GC-MS气质联用仪对煤焦油中各个族的化合物进行定性定量分析。 实验方法与步骤: （1）原料的前处理: ①将硅胶与氧化铝一起放入烘箱，150℃的恒温活化5小时。称原油样品30~50mg，用30ml正己烷溶解过夜沉淀沥青质，将清液放入事先已空瓶称重过的25ml锥形瓶。溶液用60℃水浴浓缩至1-2ml，称重。层析柱内装4mg硅胶，2mg氧化铝，底部可用脱脂棉塞住，然后用20ml正己烷润洗。 ②将样品转移至层析柱中，用20ml正己烷分4次淋洗（锥形瓶应先冲洗），得到饱和烃馏分放入预先称重的25ml锥形瓶。再用20ml二氯甲烷和正己烷（2:1）的混合溶剂分4次淋洗芳烃馏分，放入预先称重的25ml锥形瓶。饱和烃馏分、芳香烃馏分用40℃水浴浓缩、称重后转移到具塞小口样品瓶中备用。 （2）实验主体: 本实验GC-MS中进行，首先需用二氯甲烷对原油进行稀释，等稀释到10ppm时就可以进样了。再次，用控制变量法分别对温度、分流比、溶剂延迟时间等条件进行控制调至目标实验条件后徐稳定一段时间检测，之后多做几组实验进行定性定量的分析。 （3）实验分析及总结 若分析得到的结果较好，则该方法可适用，否则应对该方法进行修正甚至重新确定方法。 2.2实验难点 - 煤焦油的分离与分析； - GC-MS方法的确定。 2.3参考文献 [1]张生娟,煤焦油组分分离与分析技术研究[J].陕西延长石油碳氢高效利用技术研究中心.2017(01) [2]陈小平，何选明.煤焦油中的共沸物研究[J]. 武汉科技大学学报.2003(02) [3]路正攀,张会成. 煤焦油组成的GC-MS分析[J].辽宁石油化工大学.2011(12) [4]王亚峰.低温煤焦油组分分离及性质分析[J].长治职业技术学院采矿测量系.2012(03) [5]刘翠霞,曹素梅.毛细管气相色谱法测定煤焦油萘含量[J].煤化工，2008（04）

2018  届本科毕业论文开题报告

- 进度安排 第5～6周 提交开题报告，文献综述和翻译资料 第7～11周 开展毕业设计(论文)工作 第12周 毕业设计(论文)中期检查 第13～15周 毕业设计(论文)修正 第16周 毕业设计(论文)提交及审查答辩资格 第17周 毕业答辩

指导教师意见： 该生对煤焦油组分分离与GC-MS分析相关的理论以及气质联用仪的使用有初步的了解和认识，课题具有一定的研究价值，难度合适。论文思路基本明确，研究方法和技术手段符合要求，研究步骤基本合理，进度安排合理，能够在预定时间内完成该论文的工作。论文结构清晰，内容详实，同意开题。 指导教师（签字）： 年 月 日

系（教研室）审查意见： 系（教研室）主任（签字）： 年 月 日