华 北 科 技 学 院

2018届本科毕业论文开题报告

论文题目：   煤焦油在低阶煤半焦中的异相脱除实验研究

学生姓名：	   司马国宝   学 号：   201401034210

院 （部）：            环境工程学院

专    业：	   化学工程与工艺    班 级：  化工B142

指导教师：	          李文军

2018年 3 月30 日

2018届本科毕论文开题报告

- 研究意义 焦油是煤中低温气化过程中不可避免的液体副产物。低温下，煤焦油易与水、焦粉和灰渣等物质黏结在一起，堵塞管道和阀门，腐蚀金属设备。引起催化剂中毒，并带来酚水等二次污染问题，严重影响气化系统的稳定运行 。因此近几年的研究很多都是以焦油的脱除作为焦点的。 而论文研究的是以半焦为催化剂。半焦挥发物比焦炭的高, 质地松脆多孔,反应性能好，孔隙率大而机械强度低，其吸附性能有的可接近活性炭或炭分子筛。且半焦中碱金属、碱土金属等对焦油有较好的催化作用，在一定范围内，停留时间越长，其对焦油的催化重整越充分，对气体品质的改善效果越明显。 以上足见本论文研究的意义深远。为以后煤焦油的脱除研究做出贡献。

2. 设计的主要环节或论文的基本内容 2.1实验内容 在煤气化过程中焦油的产生无疑对整个工业造成了很大的危害。煤焦油是煤炭干馏时生成的具有刺激性臭味的黑色或黑褐色粘稠状液体。它是粗煤气冷却过程中冷凝、分离出来的焦炉煤气净化产品之一。煤焦油是一种高芳香度的碳氢化合物的复杂混合物，绝大部分为带侧链或不带侧链的多环、稠环化合物和含氧、硫、氮的杂环化合物， 并含有少量脂肪烃、环烷烃和不饱和烃，还夹带有煤尘、焦尘和热解炭。其中芳香族碳氢化合物在一定条件下容易聚合、结焦导致堵塞管道、腐蚀设备、污染环境等问题。因此有效去除煤炭气化产品气中的煤焦油对合成气的后续使用显得尤为重要。 实验方法与步骤： （1）催化剂的选择 半焦的空隙率很大，比表面积夜很合适且半焦中碱金属、碱土金属等对焦油有较好的催化作用，在一定范围内，停留时间越长，其对焦油的催化重整越充分，对气体品质的改善效果越明显。因此选择半焦作为焦油脱出的催化剂。 （2）焦油的预热 煤焦油通过流量泵，控制不同流量，并记下流量数据。然后与N2一起通入预热器中加热到150℃。用仪器测出焦油的百分比。记为X1. （3）焦油的脱除 在固定床中填充不同大小的颗粒的半焦，分别记下它们的粒径。固定床层加上加热电丝。分别在700℃，800℃，900℃下反应并记下温度数据为t1，t2，t3。然后在冷凝器中冷凝至90℃。 （4）焦油的收集 产出气中的焦油仍然存在，因此必须脱除。用丙酮吸收剩余的焦油。然后蒸发出丙酮，得到的就是焦油了。然后测出产出气中的焦油含量比。记为X2.如果出气中的水蒸气的含量过高，可以用MgSO4吸收，然后用旋风分离器收集MgSO4，即可脱除水蒸气。 2.2实验难点 （1）催化剂的外扩散与内扩散影响的消除 （2）反应动力学模型的建立与计算。 （3）实验仪器的组装与选择。 2.3参考文献 [1]豆斌林,高晋生,沙兴中,赵国靖,李海涛.不同催化剂条件下高温煤气中焦油组分的催化裂解[J].燃料化学学报,2000(06):577-579. [2]白越川.焦炉煤气催化部分氧化制合成氨原料气的控制系统设计[J].科技情报开发与经济,2007(35):170-171. [3]王芳,曾玺,孙延林,张建岭,唐诗白,余剑,王永刚,许光文.两段流化床中半焦催化脱除焦油特性[J].化工学报,2017,68(10):3762-3769. [4]刘殊远,汪印,武荣成,曾玺,许光文.热态半焦和冷态半焦催化裂解煤焦油研究[J].燃料化学学报,2013,41(09):1041-1049.

2018  届本科毕业论文开题报告

3. 进度安排 第5～6周 提交开题报告，文献综述和翻译资料 第7～11周 开展毕业设计(论文)工作 第12周 毕业设计(论文)中期检查 第13～15周 毕业设计(论文)修正 第16周 毕业设计(论文)提交及审查答辩资格 第17周 毕业答辩

指导教师意见： 该生对煤焦油在低阶煤半焦中的异相脱除实验相关的理论与实践知识有初步的了解和认识，课题具有一定的研究价值，难度合适。论文思路基本明确，研究方法符合要求，进度安排合理，能够在预定时间内完成该论文的工作，同意开题。 指导教师（签字）： 年 月 日

系（教研室）审查意见： 系（教研室）主任（签字）： 年 月 日