华 北 科 技 学 院

2017 届本科毕业设计（论文）开题报告

论文题目：	      NHD脱硫吸收塔工艺实验研究

学生姓名：	     张瀚丹     学 号：   201301054321

院 （部）：             环境工程学院

专    业：	    环境工程     班 级：   环境B133班

指导教师：	                武淑丽

2017年 3 月 28日

开题报告填写要求

1. 开题报告作为毕业设计（论文）答辩委员会对学生答辩资格审查的依据材料之一。在指导教师指导下，学生在毕业设计（论文）工作开始前完成，指导教师签署意见、系（教研室）审查后生效；

2. 学生应按照统一要求（从教务处网站下载开题报告标准格式电子文档）填写开题报告，其中：字体小4号宋体，行距20磅，日期的填写一律用阿拉伯数字书写，如“2006年1月17日”或“2006-01-17”；

3. 根据专业的具体情况，学生应查阅一定数量的参考文献（不包括辞典、手册）；

4. 完成后及时交给指导教师签署意见。

2017 届本科毕业设计（论文）开题报告

- 设计背景或研究意义 - 1.1硫化氢的危害 硫化氢是一种无机化合物，化学式为H2S。正常情况下是一种无色、易燃的酸性气体，浓度低时带恶臭，气味如臭蛋。它能溶于水，0℃时，1摩尔水能溶解2.6摩尔左右的硫化氢。硫化氢是一种高度刺激的气体 , 具有强烈的臭鸡蛋气味,气体中硫化氢的存在不仅会引起设备和管路腐蚀、催化剂中毒,而且会严重威胁人身安全。我国对环境大气、车间空气及工业废气中硫化氢浓度已有严格规定:居民区环境大气中硫化氢的最高浓度不得超过0.01mg/m3；车间工作地点空气中硫化氢最高浓度不得超过10 mg/m3； 城市煤气中硫化氢浓度不得超过20mg/m3；油品炼厂废气中硫化氢浓度要求净化10— 20mg/m3。而在许多工业中，硫化氢的产生却不可避免，因此对于硫化氢脱除技术的研究也就显得尤为重要。 - 1.2硫化氢主要处理方法 目前,国内外处理硫化氢废气的方法很多,依其弱酸性和强还原性而进行脱硫可分为干法和湿法。干法是利用硫化氢的还原性和可燃性,以固体氧化剂或吸附剂来脱硫或直接燃烧 ,其中包括克劳斯法、氧化铁法、活性炭法和卡太苏耳弗法等。湿法按其所用的不同脱硫剂分为液体吸收法和吸收氧化法两类。液体吸收法中有利用碱性溶液的化学吸收法和利用有机溶剂的物理吸收法,以及物理化学吸收法。吸收氧化法主要利用各种氧化剂、催化剂进行脱硫。 本实验采用物理吸收法来脱除硫化氢气体，采用有机溶剂物理吸收硫化氢的方法，只需要降低硫化氢的分压即可解吸，而不必加热，克服了热再生的化学吸收法成本高的缺点，本次采用的主要溶剂为聚乙二醇二甲醚剂，其特点是： （1）NHD溶剂具有良好的脱硫脱碳性能，是一种优良的物理吸收溶剂，对H2S、 COS CO2等气体有良好的吸收能力，并能选择地吸收硫化氢，对脱水脱油也有一定功效，同时NHD溶剂解吸条件简单。 （2）NHD溶剂在使用或再生过程中不氧化、不降解,具有良好的热稳定性。 （3）NHD溶剂蒸汽压极低，在使用或再生过程中蒸发损失少。 （4）NHD溶剂的粘度小、凝固点低，适合于在低温下应用。 （5）NHD溶剂使用时不起泡，操作稳定，不必使用消泡剂、活化剂等。 （6）NHD溶剂无臭、无味、无毒,可被其它生物所降解，一旦发生泄露也不会污染环境。 （7）NHD溶剂对金属材料不腐蚀,且具润滑性，使运转泵和配件在使用中受磨损程度明显减轻。对设备材质无特殊要求，基本上都可用碳钢制作。 综上所述，NHD作为一种脱硫吸收剂，具有较多的优点，当选择NHD气体净化工艺时，无论在适应性、投资及生产成本等各方面均不失为最理想的溶剂之一。

- 设计的主要环节或论文的基本内容 - 2.1实验内容 实验采用塔装置来进行，原料气进人脱硫塔的下部，与塔上部流下的NHD贫液逆流接触吸收几乎全部的 H2S气体，部分COS及CO2，脱硫后的变换气从脱硫塔顶排出，完成硫化氢气体的脱除。 实验系统共包含三大部分：配气系统、填料塔反应装置、排气分析系统。配气系统负责模拟出合适的原料气，包含有气-气换热器、气瓶、减压阀、质量流量计和一个密封性好的混合罐，填料塔反应系统是反应部分，硫化氢在这里完成脱除，而排气分析系统则是对排气中硫化氢含量进行分析，以便得到最佳的吸收条件。 实验部分主要包括两大部分，即对贫液循环量和贫液注入温度这两个参数对原料气净化程度进行研究。在保证配气组成、进气温度、流量、气压等未变的情况下，在一定范围内调节贫液循环量（贫液注入温度），每调整一次需测定排气中硫化氢的含量，最终分别得出硫化氢含量—溶剂流量曲线图和硫化氢含量—溶剂温度曲线图，至此可以确定最佳贫液循环量和贫液注入温度。为控制贫液循环量和贫液注入温度，本实验拟用蠕动泵和干冰冷却剂来实现这两个条件的控制，除此之外进气组成采用质量流量计来控制，进气气压可用减压阀控制，为确保进气低温以利于吸收，还需采用气-气交换器对进气进行降温。 2.2实验难点 - 除贫液循环量和贫液注入温度这两个条件外，其他条件的确定。 - 脱硫塔的设计，包括塔的尺寸，内部填料选择及填充方式。 - 各种条件控制，包括配气控制、进气温度及气压控制，贫液循环量及温度的控制，尤其是温度的控制，贫液温度采用干冰冷却剂控制，具体变化时需改变干冰的量来调控温度，很难掌握好温度变化量。 - 实验需装置的密闭性，因实验装置需自己搭建且硫化氢是有毒气体，对人体伤害极大，因此应做好装置的密闭性，且在操作过程中应注意实验人员的安全问题。 - 温度测定，为保证装置密闭性，温度计则需提前嵌入，这为实验装置的搭建也带来了一定的难度。 - 2.3参考文献 [1]梁正.Selexol净化法及其应用[J].煤炭化工设计.1981(04) [2]王开岳.塞列克索物理溶剂净化法[J].石油与天然气化工.1980(01) [3]张哲，皮艳慧，陈思锭.Selexol脱碳工艺的参数优化及适应性研究[J].天然气与石油.2013(02) [4]张佩芳.燃煤烟气二氧化碳热再生氨法捕集工艺实验研究[D].浙江大学 2011 [5]约翰·W·司温尼,汪幼芝. 用SELEXOL脱除高含量二氧化碳及硫化氢[J]. 现代化工,1981

2

2017  届本科毕业设计（论文）开题报告

3.进度安排 第五周：收集基本资料，了解研究现状及处理方法。 第六周：对查阅的相关资料进行整理，根据资料撰写开题报告。 第七周：制定实验方案，整理实验所需药品和仪器，搭建实验装置。 第八周至十三周：进入实验室，开始进行实验研究。 第十四周至十五周：分析实验数据，得出实验结论，编写论文。 第十六周至十七周：根据指导老师的意见对论文进行的最后修改并装订，并着手准备答辩。 第十八周：开始毕业答辩。

指导教师意见： 该生对与本课题相关的理论与实践知识有较深入的了解和认识，参考了许多的文献资料，具有一定的研究价值。论文思路基本明确，研究方法和技术手段符合要求，研究步骤基本合理，论文内容能反应研究的主要问题，难度合适，进度安排合理，能够在预定时间内完成该论文的工作。 同意该课题开题。 指导教师（签字）：武淑丽 2017年 3月 28日

系（教研室）审查意见： 符合要求，同意开题。 系（教研室）主任（签字）：徐海宏 2017年 3月 28日

3