附件3：

华 北 科 技 学 院

2016  届本科毕业设计（论文）开题报告

论文题目：	  煤地下气化过程中燃空区的扩展实验研究

学生姓名：代悦 学 号：201201034326

院 （部）： 环境工程学院

专    业：化学工程与工艺 班 级：化工B123

指导教师：	    李文军

2016年3月20日

2016   届本科毕业设计（论文）开题报告

- 设计背景或研究意义 煤炭地下气化就是将处于地下的煤炭直接进行有控制地燃烧，通过对煤的热作用及化学作用产生可燃气体的过程。可燃气体可以直接作为燃料使用，也可以作为化学原料。现在，随着石油和天然气价格的持续上涨，为了使UCG在各个方面上更有效和更经济，煤炭地下气化有了进一步的发展。 煤炭地下气化的发展使人们对燃空区也有了进一步的研究。燃空区或通道方法形成了描述煤层中气化燃空区成长的几种模拟模型的基础。鉴于气化工艺的复杂性，所有这些模型都基于一个燃空区的存在。这些模型多数都只描述因化学反应燃空区的膨胀，而无视热力衰退机理。Van Batenburgs模型包括化学反应和岩石衰退，但是它的目的是为了显示气体成分可以通过燃空区气化中获得。燃空区的长期发展主要取决于自然对流驱动燃空区气化。 一般地有两种主要的UCG模型数学建模方法：填充床模式和空闲信道模型，该模型能够预测一或二维空腔形状的。三维UCG腔的可预测不同工作条件下的形状，这也一直是主要的在煤炭地下气化过程建模的努力目标。然而，由于高操作成本和难以控制操作变量，在三维形状的腔上没有太多数据。有必要对获得燃空区演进的实验数据给定一组相关的设计和运行条件。 本实验的意义在于利用真实的实验，记录实验过程中燃烧情况，研究特定煤种的燃空区情况，并给出一组运行条件，确定该煤种的燃烧情况和裂隙发育情况，以便于以后在研究特定煤矿时煤种时有更加可靠的数据。

- 设计的主要环节或论文的基本内容 （1）实验原理： 煤炭地下气化反应产物一般包括:H2, CO, C02, N2, CH4, CmHn, O2焦油、尘粒及其它微量杂质，如NH3,NO, H2S, COS及HCN等，其中主要有效可燃组分为H2、CO、CH4. H2S及CmHn, 在反应过程中记录固定时间段内，各段反应温度变化情况，作出温度变化曲线，根据温度变化情况分析实验过程中燃烧的情况。实验结束后对燃烧后的煤块进行剖切、拍照、分析。通过图片处理呈现出煤块燃烧情况以及煤块裂隙发育，从而得出该煤种燃空区扩展情况。 （2）实验过程 实验采用HPUCG-TS370型深层煤高压地下气化实验装置； 实验过程包括 （1）用特种模型制备机将大块煤切成200×200×300mm大小； （2）在切好的煤快上用钻孔设备钻孔，钻孔至煤块的底部； （3）将煤块装入炉体中，每100mm布置一个热电偶，记录温度变化，并用石灰浆填满炉膛； （4）炉体密封及管路连接，并检查气密性； （5）连接压力、温度、流量等仪表，保持正常运行； （6）电脑数据采集系统正常运作； （7）点火，并打开炉体隔热循环水阀门； （8）根据数据采集系统反馈的数据，分析实验装置的运行情况； （9）当不再产生煤气时，停止实验。 （10）炉内温度降到常温时，打开炉体对炉体内的煤块剖切、照相、分析。 改变实验条件在不同气化剂、不同鼓风强度下重复进行以上实验操作。

2016   届本科毕业设计（论文）开题报告

- 进度安排 第5-6周 提交开题报告 第7-10周 开展毕业设计（论文）工作 第11周 毕业设计（论文）中期检查 第12-14周 毕业设计（论文）修正 第15周 毕业设计（论文）提交及审查答辩资格 第16周 毕业答辩

指导教师意见： 本论文一方面需要阅读大量的文献特别是外文文献，一方面需要进行地下气化实验，深度适中，涉及范围适中，但实验的工作量相对较大，该生对课题有了比较深入的理解，基本上完成了论文最初的目标。论文结构清晰，内容详实，同意开题。 指导教师（签字）：李文军 2016年4月01日

系（教研室）审查意见： 系（教研室）主任（签字）： 年 月 日