华 北 科 技 学 院

2015届本科毕业论文开题报告

论文题目：	    流化床甲烷化装置的冷态试验研究

学生姓名：	    肖峰      学 号：  201101034305

院 （部）：              环境工程学院

专    业：	  化学工程与工艺     班 级：  化工B113

指导教师：	               李文军

2015 年 4 月 10 日

2015 届本科毕业论文开题报告

1.研究背景与意义 我国是一个贫油少气富煤的能源结构。相对于天然气、石油的匮乏，煤炭资源却是比较丰富的。然而，目前我国的煤炭还属于低级使用阶段，同时考虑到我国天然气严重不足。运用甲烷化技术将煤炭合成天然气则显得至关重要。合成的天然气不仅便于储运和使用调峰，还可以作为应急燃气源。 所谓甲烷化，是指合成气中CO、CO2和H2在一定的温度、压力及催化剂作用下，进行化学反应生成CH4的过程。 相对于固定床，采用流化床甲烷化过程具有明显的突出优势：甲烷化过程放出大量反应热，传热速率高，给热系数比固定床大一个数量级，因此取热方便；颗粒比表面积大，活性高，反应体积小，因此运行费用及设备费用较低。 本试验研究是在反应器直径为100mm的小型试验装置上进行的，以甲烷化催化剂为物料堆放在流化床反应器内，然后将空气通过鼓风机输入流化床反应器中，从底部吹起催化剂颗粒，实现催化剂颗粒的流态化。目的是测定冷态下流化床甲烷化工艺流程的影响因素，主要测定参数为流化速度、夹带量、床层膨胀比等。然后根据冷态试验结果分析为热态试验提供基础数据。

2.论文的基本内容 （1）流化床理论： 将固体颗粒悬浮于运动的流体中，使颗粒具有类似于流体的某些宏观特性，这种流固接触状态称为固体流态化。 （2）实验设计： 通过数据计算，设计内径100mm流化床反应器，以甲烷化催化剂为物料。 （3）搭建实验系统： 利用现有实验设备鼓风机、测压仪等，然后利用实验室器材自制旋风分离器及分布板等无现成装置，组建整套实验系统。 （4）进行实验： 先将一定量甲烷化催化剂颗粒装填在反应器内分布板上，然后鼓风进反应器内，观察颗粒的流态并测量反应器上中下三点的压力及夹带量。 （5）实验数据分析与总结： 通过测定不同流化速度下的颗粒的流化状态及夹带量，分析流化床甲烷化冷态试验的影响因素及规律，找出最佳控制因素的值。最后以论文形式形成本次试验的最终总结。

3.进度安排 第5-6周，提交开题报告、文献综述和翻译资料； 第7-11周，开展毕业论文工作； 第12周，毕业论文中期检查； 第13-15周，毕业论文修正； 第16周，毕业论文提交及审查答辩资格； 第17周，毕业答辩。

指导教师意见： 该生对课题有了比较深入的理解，基本上完成了论文最初的目标。论文结构清晰，内容详实，同意开题。 指导教师（签字）：李文军 2015年 4月10日

系（教研室）审查意见： 同意开题 系（教研室）主任（签字）：孙春峰 2015年4月10日